МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт»

(ОАНО ВО «МосТех»)

| Факультет информационных технологий | Кафедра информационных технологий |
| --- | --- |

Дисциплина «Компьютерные сети»

Лабораторный практикум № 1

««Исследование моделей OSI и TCP/IP»»

| Принял: | Выполнил: |
| --- | --- |
|  | Группа: |
| ФИО |  |

Москва, 2026

1. Введение

Цель работы: Изучить принципы построения сетевых моделей и научиться сопоставлять уровни моделей OSI и TCP/IP, а также понимать процесс инкапсуляции данных.

Задачи работы:

Сопоставить уровни моделей OSI и TCP/IP и сделать вывод об их различиях.

Классифицировать заданные сетевые протоколы по уровням моделей.

Описать процесс инкапсуляции данных при передаче информации и построить соответствующую схему.

Проанализировать практический сценарий передачи данных при вводе URL в браузере.

2. Основная часть

Задание 1. Сопоставление моделей

Таблица соответствия уровней OSI и TCP/IP:

| Модель OSI | Модель TCP/IP | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 7. Прикладной (Application) | 4. Прикладной (Application) | Предоставление сетевых служб приложениям пользователя (HTTP, FTP, DNS). |
| 6. Представления (Presentation) | 4. Прикладной (Application) | Форматирование, шифрование и сжатие данных. |
| 5. Сеансовый (Session) | 4. Прикладной (Application) | Управление сеансом связи и синхронизация между приложениями. |
| 4. Транспортный (Transport) | 3. Транспортный (Transport) | Надежная или ненадежная доставка данных между узлами (TCP, UDP). |
| 3. Сетевой (Network) | 2. Интернет (Internet) | Логическая адресация и маршрутизация пакетов по сети (IP). |
| 2. Канальный (Data Link) | 1. Сетевого доступа (Network Access) | Физическая адресация (MAC), контроль доступа к среде и обнаружение ошибок. |

Вывод о различиях моделей:

Модель OSI является теоретической эталонной моделью, состоящей из 7 детализированных уровней, разработанной для стандартизации сетевых взаимодействий. Модель TCP/IP — это практическая, реально реализованная модель, на которой построен современный Интернет, состоящая из 4 уровней. В модели TCP/IP прикладной, сеансовый и уровень представления модели OSI объединены в один прикладной уровень, а физический и канальный уровни OSI объединены в уровень сетевого доступа.

| Протокол | Уровень OSI | Уровень TCP/IP | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | Прикладной (7) | Прикладной | Передача гипертекста (веб-страниц). |
| HTTPS | Прикладной (7) | Прикладной | Защищенная передача гипертекста с использованием шифрования (TLS/SSL). |
| FTP | Прикладной (7) | Прикладной | Передача файлов между клиентом и сервером. |
| DNS | Прикладной (7) | Прикладной | Преобразование (разрешение) доменных имен в IP-адреса. |
| TCP | Транспортный (4) | Транспортный | Надежная передача данных с установлением логического соединения. |
| UDP | Транспортный (4) | Транспортный | Быстрая передача данных без установления соединения и гарантий доставки. |
| IP | Сетевой (3) | Интернет | Маршрутизация и логическая адресация пакетов в сети. |
| ARP | Канальный (2) | Сетевого доступа | Преобразование известных IP-адресов в физические MAC-адреса. |

Задание 3. Процесс инкапсуляции

Описание процесса: При открытии веб-страницы данные приложения (например, HTTP-запрос) проходят сверху вниз по стеку протоколов отправителя. На каждом уровне к полезной нагрузке добавляется свой служебный заголовок (иногда трейлер). Этот процесс называется инкапсуляцией. На стороне получателя происходит обратный процесс – декапсуляция (снятие заголовков снизу вверх).

Добавляемые заголовки:

Транспортный уровень: заголовок TCP (порт источника, порт назначения, порядковые номера).

Сетевой уровень: заголовок IP (IP-адрес источника, IP-адрес назначения).

Канальный уровень: заголовок кадра (MAC-адрес источника, MAC-адрес назначения, тип протокола) и трейлер FCS (контрольная сумма для проверки ошибок).

Схема инкапсуляции:

Данные (Data) → Сегмент (Segment) → Пакет (Packet) → Кадр (Frame) → Биты (Bits)

Участвующие протоколы и добавляемые поля:

HTTP/HTTPS: формирует исходные Данные.

TCP: добавляет поле Порт (источника и назначения).

IP: добавляет поле IP-адрес (источника и назначения).

Ethernet/ARP: добавляет поле MAC-адрес (источника и назначения).

Задание 4. Анализ практического сценария

Сценарий: Пользователь вводит URL в браузере.

Последовательность действий по уровням модели OSI:

Прикладной: Браузер инициирует запрос. Если доменное имя не известно, отправляется запрос к DNS-серверу.

Транспортный: Инициируется установление надежного соединения с веб-сервером (TCP Three-way handshake: SYN → SYN-ACK → ACK).

Сетевой: Определяется маршрут до сервера, пакетам присваиваются IP-адреса отправителя и получателя.

Канальный: С помощью протокола ARP определяется MAC-адрес шлюза по умолчанию. Данные упаковываются в Ethernet-кадры.

Физический: Кадры преобразуются в электрические или оптические сигналы и передаются в среду.

Используемые протоколы: DNS, TCP, IP, ARP, HTTP/HTTPS, Ethernet.

Определение этапов:

Разрешение имени: происходит на Прикладном уровне (протокол DNS).

Установление соединения: происходит на Транспортном уровне (протокол TCP).

Передача данных: происходит на Прикладном уровне (протокол HTTP/HTTPS), но физически переносится протоколами Транспортного и Сетевого уровней.

3. Контрольные вопросы

Чем отличается модель OSI от TCP/IP?

Модель OSI – это теоретическая 7-уровневая модель, созданная для стандартизации и детального описания сетевых функций. Модель TCP/IP – это практическая 4-уровневая модель, на которой реально построен Интернет. В TCP/IP уровни представления и сеансовый объединены с прикладным, а физический и канальный – в уровень сетевого доступа.

Что такое протокол?

Протокол – это набор строгих правил и соглашений, определяющих формат, порядок обмена данными и действия сетевых устройств при передаче информации по сети.

Что такое инкапсуляция?

Инкапсуляция – это процесс добавления служебной информации (заголовков и, при необходимости, трейлеров) к данным на каждом уровне сетевой модели при их движении сверху вниз перед передачей в сеть.

Какие уровни отвечают за адресацию?

За адресацию отвечают: Сетевой уровень (логическая адресация с помощью IP-адресов) и Канальный уровень (физическая адресация с помощью MAC-адресов).

На каком уровне(-ях) работает TCP?

Протокол TCP работает на Транспортном уровне (4-й уровень модели OSI и 3-й уровень модели TCP/IP).

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были детально изучены принципы построения сетевых моделей OSI и TCP/IP. Было успешно выполнено сопоставление уровней обеих моделей, что позволило четко выявить их ключевые различия: теоретический характер и высокая детализация OSI против практической ориентированности и лаконичности TCP/IP. В рамках классификации протоколы HTTP, FTP, DNS, TCP, UDP, IP и ARP были корректно распределены по соответствующим уровням, что закрепило понимание их функционального назначения в сети. Подробно рассмотрен процесс инкапсуляции данных, включая последовательное добавление заголовков (порты, IP, MAC) и преобразование данных от сегментов до битов. Анализ практического сценария ввода URL в браузере наглядно продемонстрировал слаженное взаимодействие протоколов DNS, TCP, IP и HTTP в реальной сетевой среде. Ответы на контрольные вопросы систематизировали знания об адресации, инкапсуляции и роли транспортных протоколов. Таким образом, цели и задачи лабораторной работы были полностью достигнуты, сформировано четкое и структурированное представление о том, как данные перемещаются по сетевому стеку.